- WIFI版主机配置网络身份识别号

WIFI版主机需要通过手机APP软件中的“WIFI一键配置”按钮才能连接到互连网，并从服务器获得一个10位数的主机号码。配置前要确保以下3个条件：

1）配置时主机和配置的手机必须在同一个路由器WIFI下。有的路由器最大设备连接数有限制，配置时最好先把其它上网的WIFI都暂时断开，重启一下路由器3分钟后再进行配置。

2）其次要确保配置的手机安卓系统为2.3版本以上，5.0以下；苹果手机iOS系统为6.0版本以上。

3）确保配置前主机内的黄色发光管处于快速闪动，如果不闪动，按住主机内部的轻触开关3秒以上，听到“嘀”长音松手，10秒后就能进入绿色快闪的

配置模式。

配置方法如下：

将光盘里的APP软件通过手机数据线下载到手机，并安装。

运行手机APP软件，在“设置”界面中有一个“WIFI一键配置”按钮，点击进入配置窗口，输入WIFI密码，再按“开始配置”按钮，大约1—2分钟后主机里的绿灯变常亮就配置成功了，并在手机APP的“主机号码”栏产生一个10位数的主机号码。

WIFI一键配置失败可能有以下因素造成：

1）手机管家或安全中心禁止了本APP软件，会造成配制失败。把APP设置成信任软件，重新启动下手机再配制。

2）可能路由器里的IP映射乱了，路由器断电重起下，3分钟后主机也断电重起下，手机也重启下再配制。

3）有个别手机（如：中正手机）会出现总是配置失败的情况，这时可以用其它手机（如：三星或HTC）来配置，配好后获得的“主机号码”抄下来，手动输入到你的手机软件里的“主机号码”栏中就能控制了。

特别提醒：每次重新配置前都要按下主机底部按钮3秒，等绿灯快闪再重新配置。

- 定时开关的操作

- 发送定时指令：

通过监控中心向WIFI主机发送“8：00打开XX”和“9:00关闭xx”，如需每天定时执行，则发送“每天8：00打开XX”和“每天9:00关闭xx”，其中xx为所控制开关的名称。主机上开关J2初始名称为卧室灯，J3初始名称为书房灯，J4初始名称为走廊灯，例如：每天8：30打开J2，每天18：00关闭J2，通过监控中心发送的指令：“每天8：30打开卧室灯”和“每天18：00关闭卧室灯”

- 修改开关的初始名称

打开APP软件中的“灯光1”，点击右上方的“按键设置”键，界面上所有灯泡图标会闪烁，点击卧室灯开关的左侧，即可进入“控制指令开关”，可以修改“打开卧室灯”，点击“更改”键退出，再点击 “按键设置”键，并点击卧室灯开关的右侧，修改“关闭卧室灯”指令。在此页面里也可设置定时开关。